Par jautājumiem atklātam konkursam

„Daudzdzīvokļu mājas Vesetas iela 10, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, Eiropas Savienības fondu projekts Nr.DMS 3.4.4.1.0/12/10/042, Identifikācijas Nr. KKU 2013/3 ERAF

| Jautājums | Atbilde |
| --- | --- |
| Vai apkures radiatoru pieslēgums jāparedz viencauruļu vai divcauruļu sistēmas veidā? 23.07.2013 | Divcauruļu sistēma 24.07.2013. |
| Tāmes pozīcija 4.063 Sistēmas uzpilde ar sagatavotu siltumnesēju ~3m3 un ieregulēšana. Kādi ir siltumnesēja tehniskie un ķīmiskie parametri? 23.07.2013 | Siltumnesējs ūdens, prasības ķīmiskajam sastāvam izvirza katlumājas operators (SIA „Kalsnavas KU”). 24.07.2013. |
| Nekur nav iekļauta pozīcija - fasādes gruntēšana pirms vates līmēšanas, kas ir obligāts pasākums šajā procesā. Lūdzu precizēt, vai šis darbs ir jāparedz un jāiekļauj izmaksās? Vai to iekļaut kā atsevišķu pozīciju? 23.07.2013 | Nav pieļaujami iebūves veidi, kādus neparedz būvmateriālu ražotājs. Fasāde pirms vates līmēšanas jāgruntē. (sagatavošanas process) 24.07.2013. |
| Pozīcijā - Fasādes siltināšana ar cieto akmens vati - ir paredzēts, ka pietiks ar 4kg uz kvadrātmetru, bet pēc mūsu pieredzes ir nepieciešams vismaz 6-7kg. Lūdzu precizēt. 23.07.2013 | Pieļaujams, ka runa iet par līmjavu. Vate ir jāpielīmē, paredziet tik cik jums nepieciešams, lai šo darbu varat veikt. 24.07.2013. |
| Tāmes pozīcijās 1.082; 1.087; 1.89; 1.093 noteksistēmu demontāža un montāža (esošās) norādīti materiāli. Vai ir jāliek esošās noteksistēmas, vai jaunas? Lūdzu precizēt | Paredzēts demontēt esošās teknes un uzstādīt jaunu tekņu un noteku sistēmu. 24.07.2013. |
| Apjomos norādīts, ka jāsiltina fasāde ar cieto akmens vati. Precizēt, ar kādu akmens vates marku un cietības pakāpi? 23.07.2013 | Siltumvadītspējas lambda klase 0,037 W/mK Orientējošā tilpummasa 100-120 Kg/m3 Spiedes stiprība 30kPa Stiprība stiepē perpendikulāri virsmai 10 kPa Reakcija uz uguni klase A1 Dimensionālā stabilitāte normālos apstākļos 1% Ūdens absorbcija īstermiņa deklarētā 1 Kg/m2 Ūdens absorbcija ilgtermiņa deklarētā 3 Kg/m2 Ūdens tvaika caurlaidība 1 Mu 24.07.2013. |